NetOps

政企网络自动化运维平台

使用说明书

版本：V1.0 试用版

更新日期：2026年5月

适用平台：Windows 10/11

本版本为 V1.0 试用版，面向网络工程师免费开放使用。

试用版包含全部核心功能，可用于学习交流与工程实施。

# 目录

1. 产品概述

2. 安装与启动

3. 快速入门

4. 功能模块详解

4.1 新建项目（项目总览）

4.2 项目运维（批量任务中心）

4.3 单点运维（单设备全链条）

4.4 专家工作站（深度AI分析）

4.5 设备配置（配置生成器）

4.6 模型设置（AI配置管理）

5. AI能力使用指南

6. 操作流程指南

7. 文件管理

8. 故障排除

9. 技术规格

# 1. 产品概述

## 1.1 什么是NetOps运维平台？

NetOps是一款免安装、双击直跑的政企网络自动化运维桌面工具。支持锐捷、华为、H3C、思科四大厂商全系列网络设备，覆盖开局建站配置生成、日常批量运维、单点故障排查、AI智能诊断与合规审计全场景。

## 1.2 核心特色

免安装绿色便携：单EXE约48MB，整体拷贝即用，U盘随身

AI能力三层架构：一键自动 → Agent快捷指令 → 自由对话，从简单到深度

多项目物理隔离：每个项目数据独立存储，杜绝跨项目混淆

全中文报告：AI输出均为中文，含分级整改建议

安全第一：自动化仅执行只读指令，绝不修改设备配置

## 1.3 六大功能模块

📁 新建项目 → 🔧 项目运维 → 🔍 单点运维 → 🤖 专家工作站 → 🖥 设备配置 → ⚙ 模型设置

建             管             修             研             配             设

# 2. 安装与启动

## 2.1 系统要求

操作系统：Windows 10/11（64位）

内存：2GB RAM 以上

存储：100MB 可用空间

Python：不需要安装（已内嵌打包）

## 2.2 启动方式

1. 双击 NetworkConfigGenerator.exe

2. 首次启动会自动创建所有目录，约3-5秒进入主界面

3. 所有数据跟随EXE存储，拷贝整个文件夹即可迁移

## 2.3 快捷键

| 快捷键 | 功能 |
| --- | --- |
| Ctrl+1 | 📁 新建项目 |
| Ctrl+2 | 🔧 项目运维 |
| Ctrl+3 | 🔍 单点运维 |
| Ctrl+4 | 🤖 专家工作站 |
| Ctrl+5 | 🖥 设备配置 |
| Ctrl+6 | ⚙ 模型设置 |

# 3. 快速入门

## 3.1 第一步：创建项目

1. 点击左侧导航 📁 新建项目

2. 点击「＋ 新建项目」→ 输入名称 → 确定

3. 点击「编辑设备清单」→ 按格式录入设备

设备格式：IP，厂商，设备类型，用户名，密码，协议，特权密码

## 3.2 第二步：配置AI模型

1. 点击 ⚙ 模型设置

2. 填写Base URL、API Key、模型名

3. 点击「测试连接」验证

4. 点击「保存配置」

5. 支持添加多套配置，激活哪套用哪套

## 3.3 第三步：开始使用

单台排查 → 🔍 单点运维：录入IP → 测试连接 → 巡检/备份/AI分析

批量运维 → 🔧 项目运维：选项目 → 点执行 → 切Tab看结果

深度分析 → 🤖 专家工作站：选文件 → Agent快捷指令 → 编辑Prompt → 发送

# 4. 功能模块详解

## 4.1 📁 新建项目（项目总览）

用途：管理所有项目，全局统览。

### 项目卡片总览

每个项目一张卡片，显示：

🟢🟡🔴 状态灯（绿色正常 / 黄色未巡检 / 红色有故障）

设备数量、最近备份时间、最近巡检时间、故障设备数

「进入项目」按钮一键切换

### 操作按钮

| 按钮 | 功能 |
| --- | --- |
| ＋ 新建项目 | 创建项目，自动生成标准化目录 |
| ✏ 重命名 | 修改项目名称 |
| 🗑 删除 | 删除整个项目（有确认对话框） |
| 📂 打开目录 | 用文件管理器打开项目目录 |
| 编辑设备清单 | 添加/修改/删除设备信息 |

全局统计栏：项目总数 / 设备总数 / 最近全量巡检时间。

## 4.2 🔧 项目运维（批量任务中心）

用途：对某个项目执行批量备份、全网巡检、故障核查，管理所有输出文件。

### 操作流程

1. 顶部下拉选择目标项目

2. 点击任务卡片「▶ 执行」：

💾 批量配置备份 — SSH批量抓取所有设备配置

🔍 全网自动化巡检 — 检查CPU/内存/接口/日志

🛠 故障设备二次核查 — 只读指令深挖故障根因

3. 任务完成后自动跳转对应Tab查看结果

### 4个结果Tab

（左右分栏，左侧文件列表 + 右侧内容预览 + AI按钮）：

| Tab | AI按钮 |
| --- | --- |
| 💾 备份文件 | [🔍AI合规巡检] |
| 📊 巡检报告 | [🩺AI故障诊断] |
| 🩺 诊断报告 | [🩺AI故障诊断] |
| 🔍 合规审计 | [🩺AI精审] |

## 4.3 🔍 单点运维（单设备全链条）

用途：针对某台设备执行全链条运维操作（巡检/备份/诊断/审计）。

### 工具栏

[▶批量巡检] [💾批量备份] [🧪测试连接]

测试连接：Ping + SSH/Telnet 双协议连通性验证。

### 5个结果Tab

| Tab | 内容 | AI按钮 |
| --- | --- | --- |
| 巡检日志 | 实时巡检输出 | — |
| 配置备份 | 备份文件列表 + 内容预览 | [🔍AI合规巡检] |
| 巡检报告 | 报告列表 + 内容预览 | [🩺AI故障诊断] |
| 🩺 诊断报告 | AI诊断报告列表 + 预览 | [🩺AI故障诊断] |
| 🔍 合规审计 | 备份文件→审计结果 + 本地预检 | [🩺AI精审] |

使用场景：临时接入一台设备排查、项目外设备应急维护、新设备上线前检查。

## 4.4 🤖 专家工作站（深度AI分析）

用途：进行深度、多文件、自定义的AI分析。AI能力的最高级入口。

架构：左侧文件管理面板 + 右侧3个Tab。

### 三个Tab

| Tab | 用途 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| 💬 自由对话 | 完全自定义Prompt + 多轮迭代 | 最灵活 |
| 📋 合规审计 | 加载合规审计Agent + 可编辑Prompt | Agent预填 |
| 🩺 故障诊断 | 加载故障诊断Agent + 可编辑Prompt | Agent预填 |

### Agent快捷指令按钮

[🔍 一键合规巡检]：加载reviewer Agent → 预填Prompt（可改）→ 手动发送

[🩺 一键故障诊断]：加载troubleshooter Agent → 预填Prompt（可改）→ 手动发送

### 与嵌入式AI的区别

| 维度 | 嵌入式AI（单点/项目运维） | 专家工作站 |
| --- | --- | --- |
| 触发 | 点按钮立即执行 | 预填→编辑→手动发送 |
| 文件 | 单文件自动绑定 | 支持多文件 |
| Prompt | 不可编辑 | 完全可编辑 |
| 对话 | 单次 | 多轮迭代 |

## 4.5 🖥 设备配置（配置生成器）

用途：为四厂商四类设备生成开局配置脚本。

操作：选择厂商 → 选择设备类型 → 填写参数 → 生成脚本 → 预览/保存。

支持：锐捷RGOS / 华为VRP / H3C Comware / 思科IOS × 接入交换机 / 核心交换机 / 路由器 / AC控制器。

## 4.6 ⚙ 模型设置（AI配置管理）

用途：管理AI大模型配置，支持多套模型切换。

核心机制：所有页面的所有AI按钮自动读取当前激活的模型配置，切换即生效，无需重启。

模型设置页 → 用户选哪个模型，写入 active_profile

↓

get_active_ai_config()  ← 单点运维（3个AI按钮）

← 项目运维（3个AI按钮）

← 专家工作站（所有AI按钮）

操作：新增配置 / 设为激活 / 重命名 / 删除 / 测试连接。

# 5. AI能力使用指南

## 5.1 三层架构

第一层：嵌入式按钮 → 一键自动执行（单点运维 / 项目运维）

第二层：Agent快捷指令 → 可编辑Prompt（专家工作站专属）

第三层：自由对话 → 完全自定义（专家工作站专属）

## 5.2 各页面AI按钮一览

| 页面 | 按钮 | 执行方式 |
| --- | --- | --- |
| 单点运维-备份Tab | [🔍AI合规巡检] | 自动 |
| 单点运维-报告Tab | [🩺AI故障诊断] | 自动 |
| 单点运维-诊断Tab | [🩺AI故障诊断] | 自动 |
| 单点运维-合规Tab | [🩺AI精审]（双层审计） | 自动 |
| 项目运维-备份Tab | [🔍AI合规巡检] | 自动 |
| 项目运维-报告Tab | [🩺AI故障诊断] | 自动 |
| 项目运维-诊断Tab | [🩺AI故障诊断] | 自动 |
| 项目运维-合规Tab | [🩺AI精审]（双层审计） | 自动 |
| 专家工作站 | [🔍一键合规巡检] | 手动 |
| 专家工作站 | [🩺一键故障诊断] | 手动 |
| 专家工作站 | 💬自由对话 / 📋合规审计 / 🩺故障诊断 | 手动 |

## 5.3 双层审计机制

🔍合规审计Tab采用双层架构：

1. 本地规则引擎预检：快速扫描配置，输出分级摘要（严重/高危/中危/低危）

2. AI精审：点击 [🩺AI精审] 调用大模型深度分析，生成详细整改报告

# 6. 操作流程指南

## 6.1 场景1：新网络开局

1. 📁 新建项目 → 创建"XX局开局项目"

2. 添加设备清单（支持粘贴导入）

3. 🖥 设备配置 → 为每类设备生成开局脚本

4. 🔧 项目运维 → 批量配置备份，建立基线

5. 🔧 项目运维 → 全网巡检，确认状态

6. 切换到合规审计Tab → 点 [🩺AI精审] 审计合规性

## 6.2 场景2：日常运维巡检

1. 📁 新建项目 → 项目总览卡片确认状态

2. 🔧 项目运维 → 选项目 → 点「▶ 执行」全网巡检

3. 切📊巡检报告Tab → 查看报告

4. 对异常设备 → 切🩺诊断报告Tab → 点 [🩺AI故障诊断]

5. 高风险操作生成人工清单处理

## 6.3 场景3：单台设备故障排查

1. 🔍 单点运维 → 录入设备IP/账号

2. 点 🧪测试连接 验证连通性

3. 点 ▶批量巡检 执行巡检

4. 切🩺诊断报告Tab → 点 [🩺AI故障诊断] AI深度分析

5. 按AI建议进行处理

## 6.4 场景4：深度AI分析

1. 🤖 专家工作站 → 选择文件（支持多文件对比）

2. 点 [🔍一键合规巡检] 或 [🩺一键故障诊断]

3. 编辑Prompt（可自由调整分析方向）

4. 点 ▶发送分析 → 等待结果

5. 💾保存报告 或 📤导出TXT

# 7. 文件管理

所有文件列表上方统一提供三个按钮：

| 按钮 | 功能 |
| --- | --- |
| 🔄 刷新 | 重新扫描目录，更新文件列表 |
| 📂 打开 | 用系统默认程序打开选中文件 |
| 🗑 删除 | 删除选中文件（有确认对话框） |

适用位置：单点运维5个Tab、项目运维4个Tab、专家工作站历史报告区。

# 8. 故障排除

## 问题1：程序无法启动

安装 Visual C++ Redistributable

暂时关闭防病毒软件

以管理员权限运行

检查 logs/ 下最新日志

## 问题2：设备连接失败

先用 🔍单点运维 的「🧪测试连接」验证Ping和SSH

确认账号密码正确

确认设备SSH/Telnet服务已启用

检查防火墙/ACL限制

## 问题3：AI按钮报"未配置模型"

解决：进入 ⚙模型设置 → 确认已保存至少一套配置且设为激活状态。

## 问题4：AI分析崩溃或无响应

确认 agents/ 目录下两个Agent文件存在

检查模型设置中API连通性

查看 logs/ 目录下的错误日志

## 问题5：项目找不到

解决：检查EXE同级目录下 projects_config.json 和 projects/ 目录。

## 日志文件

logs/netops_YYYYMMDD.log — 按日期分割的运行日志

包含操作记录、错误信息、调试输出

# 9. 技术规格

## 9.1 性能指标

| 指标 | 规格 |
| --- | --- |
| 启动时间 | 3-5秒 |
| 配置生成 | < 2秒/设备（缓存命中后） |
| 批量备份 | 100台设备约5-10分钟 |
| 巡检速度 | 100台设备约3-5分钟 |
| AI分析 | 单设备约30-120秒 |

## 9.2 容量规格

| 指标 | 规格 |
| --- | --- |
| 单项目设备 | 建议< 1000台 |
| 项目数量 | 无限制 |
| 备份保留 | 手动管理 |
| EXE大小 | 约48.7MB |

## 9.3 安全机制

| 机制 | 说明 |
| --- | --- |
| 加密算法 | AES-GCM |
| 密钥管理 | V2版本，绑定机器ID |
| 数据隔离 | 多项目物理目录隔离 |
| 只读指令 | 自动化仅执行show/display/ping |
| 高危操作 | 接口启停/路由变更/配置保存仅生成人工清单 |
| 原子操作 | 文件写入防损坏 |
| 操作日志 | 完整审计记录 |

# 版本信息

| 项目 | 信息 |
| --- | --- |
| 产品名称 | NetOps 政企网络自动化运维平台 |
| 版本号 | V1.0 试用版 |
| 发布日期 | 2026年5月 |
| 技术栈 | Python 3.11 + PyQt5 + AES-GCM |
| 打包格式 | 单EXE绿色便携（约48.7MB） |
| 项目地址 | https://github.com/hanchunjun/network-config-generator |

感谢使用NetOps运维平台！

本手册覆盖所有常规操作，更多技术细节请参考EXE同级目录下的

CLAUDE.md 技术总纲和 使用说明书.md 简明手册。

祝您工作顺利，网络运维高效无忧！