政企网络自动化运维一体化工具 — 使用说明书

版本：V0.3.0 | 日期：2026年5月21日

一、产品简介

本工具是一款面向政企网络的自动化运维桌面软件，免安装、双击直跑、整体拷贝即用。支持锐捷、华为、H3C、思科全系列网络设备，覆盖开局建站配置生成、日常批量运维、单点故障排查、AI智能诊断与合规审计全场景。

核心特点

单EXE绿色免安装：约47MB，拷贝到任何Windows电脑直接双击运行

试用模式：未激活可体验「锐捷接入交换机配置」功能，全功能需授权激活

多项目物理隔离：每个项目数据独立存储，杜绝跨项目混淆

AI三层架构：一键自动分析 → Agent快捷指令 → 自由对话，从简单到深度

双层AI分析：本地规则引擎预检 + AI精审，异常精准定位，Token消耗降低70%+

全中文报告：所有AI输出均为中文，含分级整改建议

安全第一：自动化仅执行只读指令，绝不修改设备配置

设备绑定激活：一机一码，支持10档有效期（永久~7天）

软件授权说明

本软件源码基于 MIT License 开源发布，可自由获取与修改

软件全功能使用需授权激活，采用设备绑定激活模式

未激活为试用模式，仅开放「锐捷接入交换机配置」功能

激活后按授权期限使用，支持方案A纯离线永久激活 / 方案B 180天黑名单可控激活

如需激活，请联系管理员【老韩】QQ: 223518 / WeChat: tachlaohan

二、快速上手（5分钟）

第一步：启动

双击 NetworkConfigGenerator.exe，首次启动会自动创建目录结构，约3-5秒进入主界面。

**试用模式**：未激活用户进入主界面后，窗口标题显示 `[试用模式]`，仅可使用「锐捷接入交换机配置」功能。点击其他导航项会弹出激活提示。试用模式下打开激活弹窗后，可点击「稍后再说」返回试用主窗口。

第二步：激活软件

点击右上角导航栏「🔓 未激活」按钮（或「关于」→「软件激活」）

复制本机机器码（32位大写字符串）

将机器码发送给管理员【老韩】（QQ: 223518 / WeChat: tachlaohan）

收到激活码后填入输入框（16位或18位），点击「立即激活」

激活成功后全部功能自动开放

第三步：创建项目

点击左侧导航 📁 新建项目

点击 ＋ 新建项目 → 输入项目名称 → 确定

点击 编辑设备清单 → 按格式录入设备信息

设备格式：IP，厂商，设备类型，用户名，密码，协议，特权密码

支持从Excel粘贴导入

第四步：配置AI模型

点击 ⚙ 模型设置

选择厂商 → 填写Base URL → 填写API Key → 填写模型名

点击 测试连接 验证连通性

点击 保存配置

支持添加多套模型配置，激活哪套用哪套

第五步：开始使用

现在可以：

进 🖥 设备配置 生成四厂商配置脚本

进 🔍 单点运维 排查某台设备

进 🔧 项目运维 批量备份/巡检整个项目

进 🤖 专家工作站 进行深度AI分析

三、六大功能模块

📁 新建项目（项目总览）

用途： 管理所有项目，一目了然查看全局状态。

操作：

＋ 新建项目：创建新项目，自动生成标准化目录

✏ 重命名：修改项目名称

🗑 删除：删除整个项目（有确认对话框）

📂 打开目录：用文件管理器打开项目目录

编辑设备清单：添加/修改/删除设备信息

项目总览卡片： 每个项目显示状态灯、设备数量、最近备份/巡检时间、故障设备数，点击「进入项目」一键切换。

🔧 项目运维（批量任务中心）

用途： 对某个项目执行批量备份、全网巡检、故障核查，并管理所有输出文件。

操作流程：

顶部下拉框选择目标项目

点击任务卡片 ▶执行：

💾 批量配置备份 — SSH批量抓取所有设备配置

🔍 全网自动化巡检 — 检查CPU/内存/接口/日志

🛠 故障设备二次核查 — 只读指令深挖故障根因

任务完成后，切换到下方Tab查看结果

4个结果Tab：

| Tab | 内容 | AI能力 |
| --- | --- | --- |
| 💾 备份文件 | 备份文件列表 + 内容预览 | [🔍AI合规巡检] |
| 📊 巡检报告 | 巡检报告列表 + 内容预览 | [🩺AI故障诊断] |
| 🩺 诊断报告 | AI诊断报告列表 + 预览 | [🩺AI故障诊断] |
| 🔍 合规审计 | 审计报告列表 + 预览 | [🩺AI精审] |

文件管理： 每个Tab左侧列表上方有 [🔄刷新] [📂打开] [🗑删除] 按钮。

🔍 单点运维（单设备全链条）

用途： 针对某台具体设备执行全链条运维操作。

操作流程：

点击 + 添加设备 录入设备信息（IP/厂商/类型/账号密码）

点击 🧪 测试连接 验证Ping和SSH能否通

点击 💾 批量备份 或 ▶ 批量巡检 执行操作

在下方5个Tab中查看结果和AI分析

5个结果Tab：

| Tab | 内容 | AI按钮 |
| --- | --- | --- |
| 巡检日志 | 实时巡检输出 | 无 |
| 配置备份 | 备份文件列表 + 内容预览 | [🔍AI合规巡检] |
| 巡检报告 | 巡检报告列表 + 内容预览 | [🩺AI故障诊断] |
| 🩺 诊断报告 | 诊断报告列表 + 内容预览 | [🩺AI故障诊断] |
| 🔍 合规审计 | 备份文件→审计结果 + 本地预检 | [🩺AI精审] |

AI分析使用： 切换到配置备份Tab → 选中一个备份文件 → 点击右侧 [🔍AI合规巡检] → 自动加载Agent规则分析 → 中文报告。

🤖 专家工作站（深度AI分析）

用途： 进行深度、多文件、自定义的AI分析，是AI能力最高级入口。

三种使用方式：

| 方式 | 操作 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| 💬 自由对话 | 选Tab→输入任意问题→点 ▶发送分析 | 完全自定义 |
| 📋 合规审计 | 左侧选文件→点 [🔍一键合规巡检]→编辑Prompt→发送 | Agent预填 |
| 🩺 故障诊断 | 左侧选文件→点 [🩺一键故障诊断]→编辑Prompt→发送 | Agent预填 |

与嵌入式AI的区别：

支持多文件对比分析

Prompt可自由编辑

支持多轮对话迭代

可保存/导出报告

🖥 设备配置（配置生成器）

用途： 为四厂商四类型设备生成开局配置脚本。

操作： 选择厂商 → 选择设备类型 → 填写参数 → 生成脚本 → 预览/保存。

**试用模式说明**：未激活用户仅可选择「锐捷」厂商和「接入交换机」设备类型，选择其他厂商或设备类型将弹出激活提示。

支持的厂商和设备类型：

| 厂商 | 接入交换机 | 核心交换机 | 路由器 | AC控制器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锐捷 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 华为 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| H3C | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 思科 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |

⚙ 模型设置（AI配置管理）

用途： 管理AI大模型配置，支持多套模型切换。

操作：

新增配置：添加一套模型（厂商/Base URL/API Key/模型名）

设为激活：切换当前使用的模型（所有AI按钮立即生效）

重命名：修改配置名称

删除：删除配置

测试连接：验证API可用性

注意： AI配置自动加密存储（.enc文件），密钥绑定机器ID，拷贝到其他电脑需重新配置。

四、软件激活体系

激活方式

本软件采用设备绑定激活模式，一机一码，不可通用。

激活流程：

点击右上角导航栏「🔓 未激活」按钮（或「关于」→「软件激活」）

复制本机机器码（32位大写字符串，基于CPU+硬盘序列号生成）

将机器码发送给管理员【老韩】

收到激活码后填入（16位旧格式或18位新格式），点击「立即激活」

激活成功，全部功能开放，导航栏显示「✅ 永久激活」或「✅ 剩XXX天」

激活码格式说明：

16位：旧格式激活码，永久授权（如 F1637109D2A857DE）

18位：新格式激活码，含有效期编码（如 F1637109D2A857DE05，末尾 05 表示1年有效期）

两种格式均有效，16位码始终视为永久授权

激活方案

| 方案 | 说明 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 方案A | 纯离线永久激活，无网络依赖 | 熟人内部、小范围分发 |
| 方案B | 离线使用 + 180天静默黑名单校验 | 对外分发、商用、需可控 |
| 方案C | 管理员独立制码工具 | 管理员统一出码、台账管理 |

有效期选项

管理员制码时可选择10档有效期：

| 选项 | 天数 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 永久 | 0 | 方案A纯离线，长期信任 |
| 10年 | 3650 | 超长期授权 |
| 5年 | 1825 | 长期授权 |
| 3年 | 1095 | 中长期授权 |
| 2年 | 730 | 中期授权 |
| 1年 | 365 | 年度授权 |
| 半年 | 180 | 方案B黑名单可控 |
| 季度 | 90 | 短期试用 |
| 月度 | 30 | 临时试用 |
| 周度 | 7 | 极速试用 |

剩余天数查看

激活后，主窗口导航栏右上角激活按钮实时显示授权状态：

✅ 永久激活（绿色）：永久授权，无到期限制

✅ 剩XXX天（绿色）：有期限授权，剩余天数 > 30天

✅ 剩XXX天（橙色）：有期限授权，剩余天数 ≤ 30天（即将到期预警）

🔓 未激活（红色）：未激活或已过期

点击已激活的按钮可弹出授权详情，查看激活时间、到期时间、剩余天数等信息。

硬件绑定说明

机器码由CPU序列号 + 硬盘物理序列号生成，重装系统/更新驱动不改变

更换CPU或硬盘将导致机器码变更，需重新申请激活

激活文件加密存储在 activation/license.dat

有期限授权到期后自动失效，需联系管理员重新激活

试用模式说明

未激活用户可正常进入主窗口，窗口标题显示 [试用模式]

仅「锐捷接入交换机配置」功能可用

点击其他导航项弹出激活提示弹窗

试用模式下打开激活弹窗后，可点击「稍后再说」返回试用主窗口

激活成功后自动退出试用模式，全部功能开放

管理员制码工具

管理员使用独立的 AdminKeyGenTool.exe（约41MB）：

粘贴用户机器码 → 一键生成18位激活码（含有效期编码）

10档有效期可选（永久~7天）

自动记录授权台账（AES-GCM加密）

支持台账备份/恢复/导出/导入

支持黑名单管理（方案B）

窗口启动自动适配屏幕80%大小并居中

五、AI能力速查

三层架构

第一层：嵌入式按钮 → 单点运维/项目运维 → 一键自动执行第二层：Agent快捷指令 → 专家工作站 → 可编辑Prompt第三层：自由对话 → 专家工作站 → 完全自定义

双层AI分析

每次 AI 分析均经历两层处理，确保精准且节省 Token：

Layer 1：本地规则引擎（确定性规则，毫秒级）  → 从巡检报告/配置中提取结构化异常  → 生成精简异常摘要 + 精准上下文片段         ↓Layer 2：AI 大模型（语义分析，深度推理）  → 仅接收精简摘要 + 异常周边上下文（而非全文）  → 深度根因分析 + 补充遗漏 + OSI分层排查命令

Token 优化效果：

合规审计：从 18.4KB → 5.0KB（压缩 73%）

故障诊断：从 151.6KB → 5.5KB（压缩 96%）

各页面AI按钮一览

| 页面 | 按钮 | Agent | 执行方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单点运维-备份Tab | [🔍AI合规巡检] | reviewer | 自动 |
| 单点运维-报告Tab | [🩺AI故障诊断] | troubleshooter | 自动 |
| 单点运维-诊断Tab | [🩺AI故障诊断] | troubleshooter | 自动 |
| 单点运维-合规Tab | [🩺AI精审] | reviewer（双层） | 自动 |
| 项目运维-备份Tab | [🔍AI合规巡检] | reviewer | 自动 |
| 项目运维-报告Tab | [🩺AI故障诊断] | troubleshooter | 自动 |
| 项目运维-诊断Tab | [🩺AI故障诊断] | troubleshooter | 自动 |
| 项目运维-合规Tab | [🩺AI精审] | reviewer（双层） | 自动 |
| 专家工作站 | [🔍一键合规巡检] | reviewer | 手动 |
| 专家工作站 | [🩺一键故障诊断] | troubleshooter | 手动 |
| 专家工作站 | 💬自由对话 | 自定义 | 手动 |

六、文件管理

所有文件列表上方统一提供三个按钮：

| 按钮 | 功能 |
| --- | --- |
| 🔄 刷新 | 重新扫描目录，更新文件列表 |
| 📂 打开 | 用系统默认程序打开选中文件 |
| 🗑 删除 | 删除选中文件（弹出确认对话框） |

七、数据安全

AI配置加密存储，采用AES-GCM算法

密钥绑定机器ID，拷贝到其他电脑需重新配置模型

所有操作记录到 logs/ 目录

删除/导出等危险操作有确认对话框

批量运维仅执行只读指令（show/display/ping）

高危操作（接口启停/路由变更/配置保存）仅生成人工清单

激活授权文件AES-GCM加密存储

管理员台账AES-GCM加密存储，支持备份恢复

八、常见问题

Q：启动后进入试用模式，标题显示 [试用模式]？

A：正常现象。未激活用户可体验「锐捷接入交换机配置」功能，点击其他功能会弹出激活提示。如需全功能，请联系管理员【老韩】（QQ: 223518 / WeChat: tachlaohan）激活。

Q：如何激活软件？

A：点击导航栏右上角「🔓 未激活」按钮（或「关于」→「软件激活」）→ 复制机器码 → 发送给管理员 → 填入激活码（16位或18位）→ 点击激活。

Q：激活码无效怎么办？

A：请检查：① 激活码是否为16位或18位大写字母+数字；② 激活码是否与当前设备匹配；③ 联系管理员【老韩】确认。

Q：激活后如何查看剩余天数？

A：导航栏激活按钮直接显示：永久激活显示「✅ 永久激活」，有期限显示「✅ 剩XXX天」。点击按钮可查看完整授权详情（激活时间、到期时间、剩余天数）。橙色表示剩余≤30天，即将到期。

Q：试用模式下打开激活弹窗后无法关闭？

A：试用模式下激活弹窗提供了「稍后再说」按钮，点击即可关闭弹窗返回试用主窗口。

Q：更换电脑后激活失效？

A：正常现象。激活绑定硬件（CPU+硬盘），更换电脑需重新提交机器码申请激活。

Q：AI按钮点不了，提示"未配置模型"？

A：进入「模型设置」，确认已保存至少一套模型配置并设为激活状态。

Q：AI分析结果不理想？

A：进入「专家工作站」，选择对应Agent快捷指令后可以手动编辑Prompt优化问题描述。

Q：拷贝到其他电脑AI配置丢失？

A：正常现象，AI密钥绑定机器ID，需在新电脑上重新配置模型。

Q：设备连接失败？

A：先用「单点运维」的 🧪 测试连接 功能验证Ping和SSH/Telnet是否能通。

Q：项目找不到？

A：检查 EXE 同级目录下 projects_config.json 和 projects/ 目录是否存在。

Q：提示"授权已失效"？

A：设备被列入黑名单（方案B），请联系管理员【老韩】重新审核办理。

九、技术要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 10/11（64位） |
| 内存 | 建议 2GB 以上 |
| 硬盘 | 100MB 以上可用空间 |
| Python | 不需要（已内嵌打包） |
| 依赖 | 不需要额外安装 |

十、版本信息

版本： NetOps V0.3.0（试用模式版）

发布日期： 2026年5月21日

用户端： NetworkConfigGenerator.exe（约47.1MB）

技术栈： Python 3.11 + PyQt5 + AES-GCM

测试覆盖： 310个单元测试用例，核心模块覆盖率≥80%

V0.3.0 Bug修复版（2026-05-21）

✅ 激活码升级为18位：16位基础码 + 2位hex有效期索引，彻底修复有期限激活显示"永久激活"的问题

✅ 激活弹窗支持18位输入：同时兼容16位旧格式（永久）和18位新格式（含有效期）

✅ 试用模式激活弹窗可关闭：增加「稍后再说」按钮，允许用户返回试用主窗口

✅ 激活弹窗窗口尺寸锁定：三重锁定防止移动时窗口高度变化

✅ 修复管理员工具导入错误：encode_activation_code 导入路径修正

✅ 消除激活码双重编码：生成逻辑统一由 generate_code_for_machine() 处理

✅ 文案统一：「天技老韩」统一改为「老韩」

✅ 全量310个测试用例通过

V0.3.0 激活增强版（2026-05-21）

✅ 有效期扩展：管理员工具有效期选项扩展为10档（永久/10年/5年/3年/2年/1年/半年/季度/月度/周度）

✅ 剩余天数显示：导航栏激活按钮实时显示剩余天数（✅永久激活/✅剩XXX天/🔓未激活）

✅ 颜色编码：绿色（充足）/ 橙色（≤30天预警）/ 红色（未激活）

✅ 授权详情弹窗：点击已激活按钮查看激活时间、到期时间、剩余天数

✅ 管理员工具窗口自适应：启动时自动设为屏幕80%大小并居中

V0.3.0 试用模式版（2026-05-21）

✅ 试用模式：未激活用户进入主窗口，仅开放「锐捷接入交换机配置」

✅ 点击其他导航项弹出激活提示（联系老韩 QQ: 223518 / WeChat: tachlaohan）

✅ 关于对话框新增「软件激活」入口，试用用户可主动激活

✅ 窗口标题显示「[试用模式]」标识

✅ 修正免责声明表述：源码开源（MIT License），软件使用需授权激活

V0.3.0 更新内容（2026-05-21）

✅ 新增软件激活三套方案（方案A纯离线/方案B 180天黑名单/方案C管理员制码工具）

✅ 新增激活核心引擎（机器码/激活码/授权存储/黑名单校验）

✅ 新增用户激活弹窗

✅ 新增管理员制码工具（独立EXE，台账加密，备份恢复，黑名单管理）

✅ 双EXE交付：用户端（47.1MB）+ 管理员工具（41.3MB）

V0.2.1 更新内容（2026-05-20）

✅ 双层AI分析架构：本地规则引擎预检 + AI精审，异常精准定位

✅ 精准上下文提取：根据异常位置提取周边上下文，替代全文截断

✅ Agent文件精简：reviewer 从 11.7KB → 1.9KB，troubleshooter 从 14.2KB → 2.3KB

✅ Token消耗大幅降低：合规审计压缩 73%，故障诊断压缩 96%

V0.2.0 更新内容（2026-05-19）

✅ 运维工具箱重构为「项目运维」任务中心（3任务卡片 + 4Tab + AI嵌入）

✅ AI分析页重定义为「专家工作站」（3Tab + Agent快捷指令 + 自由对话）

✅ 新建项目页升级「项目总览」（卡片网格 + 状态灯🟢🟡🔴 + 全局统计）

✅ AI能力三层架构正式落地

✅ 文件管理三件套统一标准（🔄刷新/📂打开/🗑删除）